THEMA:   G L E I S R E I N I G U N G

### Ohne Schienenreinigung kein zuverlässiger Betrieb einer elektrischen Modellbahn!?

Die Betriebszuverlässigkeit jeder elektrischen Modelleisenbahn hängt im Wesentlichen von sauberen und vor allem intakten Schienenprofilen ab. Denn über die beiden Schienen wird der Betriebsstrom getrennt an beiden Schienen übertragen oder wie bei unserem Märklin-System der Minus-Pol des Betriebsstroms geleitet.

Es ist in beiden Fällen Sauberkeit oberstes Gebot! Das betrifft insbesondere die heutigen, digital betriebene Modellbahnen, bei welchen über die Schienen neben der Betriebsspannung für die Triebfahrzeuge auch die digitalen Steuerkommandos an die Fahrzeuge übertragen werden.

Digitaldecoder der neuesten Generation können kleinere Kontaktunterbrechungen mittels eingebauter Kondensatoren überbrücken, aber ein sekundenlanger Ausfall des Informationsflusses der Digitalzentrale an die Schienen wird von allen Lokomotiven mit mehr oder weniger starken Funktionsstörungen bis hin zum Stottern oder Stillstand quittiert.

Nachdem hier in unserem Forum schon des Öfteren die Frage aufgetaucht ist, wie man am besten seine Schienen (und auch Loks) reinigen kann, kam die Idee auf , dieses Thema einmal zusammenzufassen, um eine Datei anbieten zu können, welche die Fragen bzw. die unterschiedlichen Materialien der Schienenreinigung etwas ausführlicher behandelt.

Keinesfalls soll hier Werbung für das eine oder andere Produkt gemacht werden. Die Datei will lediglich einen Überblick über die mannigfachen Möglichkeiten der Schienenreinigung geben und ist unvollständig. Dazu gibt es zu viele Kleinanbieter, welche meist ein ähnliches Produkt unter dem eigenen Namen anbieten. Die Liste der Anbieter von Schleif-„Klötzen“ ist lang. Ich habe lediglich die bekannten, „großen“ Hersteller gelistet.

Natürlich kann man bei Google und Co eine Antwort finden…

Doch gerade dieses Forum macht es aus, manche Frage besser beantwortet zu bekommen, da auch gleich das Resultat der Behandlung mitgeteilt wird und nicht nur irgendwelche Angebote von Herstellern, ohne die wichtige Information, wie die Ergebnisse bei unseren Märklinschienen aussehen.

Nach Recherche von unzähligen Posts können eigentlich nur „SR24“ und „Isopropanol 100%“ als sicheres und gut reinigendes Mittel für die Modellbahn empfohlen werden. Dass auch andere chemische Substanzen eine reinigende Wirkung haben, ist bestimmt jedem klar.

Die Empfehlungen gehen hier aber sehr weit auseinander und manche Mittel sind eher fragwürdig. (Fensterreiniger, Wasser, Terpentin uva.) Die in den Klammern genannten Flüssigkeiten stoßen zumeist auf negative Resonanz, auch wenn einige wenige diese für gut halten.  Das kann aber nur jeder für sich selbst ausmachen.

Liest man die jeweils gegebenen Antworten der Mo-Bahner durch, fällt auf, dass das Reinigungsmittel und Dampföl "SR24 Modellbahnöl" sowie „Isopropanol 100%“ die am Meisten genutzten und auch die besten Ergebnisse liefernden Putzmittel für Schienen und auch die Pukos sind. (Dazu unten mehr).

# Die  Ergebnisse, welche mit „SR24 Dampf- und Reinigungsöl“ erzielt werden, sind immer als sehr gut beschrieben worden. Ob nun als Schienenreiniger, Lokreiniger oder Putzmittel auch für Kunststoffe ist es uneingeschränkt zu empfehlen und sollte in jeder Modellbauwerkstatt zu finden sein.

# Isopropanol 99,9% eignet sich als Reinigungsmittel für Schienen auch sehr gut, birgt jedoch einige Gefahren, welche abgeschätzt werden müssen, will man dieses günstige Chemikalie in geschlossenen Räumen verwenden.

# Sollten Schienen in Tunneln oder Schatten-Bahnhöfen mit Isopropanol gereinigt werden, wird empfohlen, diese Bereiche nach der Reinigung mit Druckluft zu „entlüften“, um einen Stau der entzündlichen Gase zu verhindern.

Daneben werden von zahlreichen Firmen Schienenreinigungs-Pads bzw. Schleifmittel in Blockform sowie Reinigungswagen für die Feucht- und Trockenreinigung angeboten. Auch eher ungewöhnliche Möglichkeiten der Schienenreinigung wie z. B. die „Elektronische Schienenreinigung“ werden erläutert.

Um einen Überblick über die Palette der Angebote zu erhalten, sind eine große Menge der möglichen Artikel dargestellt; nebst der Bezugsmöglichkeit und dem Preis, soweit auffindbar.

Die meisten Pads sind für alle Baugrößen bestimmt, einige aber auch nur für H0. Die Pukos machen allen Pads und Schleiftüchern Probleme, wobei es aber auch hier recht gute Anwendungsbeispiele gibt, wie die Reinigungsmaterialien vor dem fusseln oder zerreißen durch die Pukos geschützt werden können.

Schienenreinigungswagen oder –loks gibt es von fast jedem Hersteller für das jeweils eigene System, es wird aber laut Foren auf den Anlagen eingesetzt, was gefällt und passt. Ein Fleischmann-Wagen kann dann eben „nur“ die Schienen reinigen, während der Märklin-Wagen auch die Pukos mit säubert.

Der Preis ist hier auch ein sehr großes Argument, mit welchen Möglichkeiten die eigene Moba sauber gehalten werden kann.

Es sind zahlreiche unterschiedliche Modelle aufgeführt, wobei die LUX-Reinigungswagen herausstechen. Nicht nur des hohen Preises wegen, sondern vor allem wegen der  unzähligen Möglichkeiten und der sehr guten Resultate der Reinigung, die diese Wagen bieten.

Die Hersteller verwenden als Modell eines Reinigungswaggons zumeist entweder Modelle von Güterwaggons oder bieten entsprechende Zurüst-Reinigungssets an, bei denen die Schienen über Reinigungsfilze mechanisch gesäubert werden.

Für Märklin-Anlagen bietet der Hersteller „System Jörger“ Abhilfe, der auf den beiden Märklin-Tiefladewagen in Metallausführung basiert. Das Reinigungsset besteht aus einem Nachrüstsatz für den Wagen sowie einem Handreiniger, plus jeweils Ersatzfilze.

Es wird empfohlen, vor dem ersten Einsatz die zugänglichen Anlagenbereiche mit dem Hand-Reinigungsgerät zu säubern. Auch ist darauf zu achten, dass evtl. scharfkantigen Schienenstöße, an denen die Filze beim Betrieb hängenbleiben und eine Entgleisung verursachen könnten, glatt zu feilen. Keine Probleme hingegen bereiten selbst komplizierteste Weichenstraßen, die der Reinigungswagen problemlos meistert.

Die Reinigungsleistung ist sehr gut. Die speziellen, synthetischen Materialien der Filze reinigen und polieren die Schienen, ohne die Profile anzugreifen oder zu verkratzen. Der Wagen kann im Zugverband problemlos mitlaufen, da die Reinigungsschlitten kaum auffallen. Sind die Filze nach längerem Einsatz verdreckt, lassen sie sich einfach gegen Ersatzfilze tauschen, von denen 20 Stück im Set mitgeliefert werden. Die verschmutzten Filze können am besten per Handwäsche gewaschen und später wieder angebracht werden.

Der Einbau des Schienenreinigers in den Wagen ist sehr einfach. Im selben Arbeitsschritt kann man auch noch die serienmäßige Märklin-Kupplung durch eine Kurzkupplungskinematik ersetzen.

- Zunächst werden die Radsätze ausgebaut, danach zieht man den Sprengring des Drehgestells ab,

worauf dieses zerlegen werden kann.

- Nun biegt man den Haken für die Kupplungsfeder zurück und den Kupplungsaufnahmeschlitz

waagerecht.

- Die Fläche der passenden Gützold-Kupplungskinematik aufrauen, bevor sie mit Sekundenkleber am

Drehgestell befestigt wird.

- Das Drehgestell samt Blende sowie die Radsätze werden schließlich wieder eingebaut.

- Abschließend wird der Reinigungsschlitten unter das Drehgestell montiert.

Bitte darauf achten, dass Radsätze und Reinigungsschlitten wenig Seitenspiel aufweisen. Notfalls hilft

etwas Zusammenbiegen der Seitenbleche für die Radsatzaufnahme.

- Die Filzstreifen exakt senkrecht eindrücken; sie sollten keine Neigung nach innen aufweisen. Der Filz

kann sonst im Bereich von Weichen in die Zwischenräume der Kontaktbleche rutschen, sich verhaken

und den Wagen zum Entgleisen bringt.

Wer sich vor dem Umbau scheut, kann bei Jörger auch bereits komplett umgebaute und justierte Wagen beziehen. Diese  weisen allerdings eine normale Märklin-Relexkupplung auf.

Die preiswerteren Wagen sollen aber dadurch nicht schlechter bewertet erscheinen. Ich selbst nutze auch „nur“ einen kleinen Wagen von Fleischmann, welcher für meine Zwecke gute Ergebnisse liefert.

### Tipps für den effizienten und unfallfreien Einsatz von Reinigungswaggons

Beachtet beim Einsatz von Schienenreinigungswaggons diese Punkte für beste Betriebssicherheit und Reinigungseffizienz:

- Koppelt den Reinigungswaggon direkt hinter die Lok. Damit ist sichergestellt, dass er durch die hohe Reibung und das meist auch erhöhte Gewicht nicht in Kurven vor ihm laufende Waggons aus dem Gleis zieht.

- Als Triebfahrzeug für einen Zug mit Reinigungswaggons benutzt eine Lok mit möglichst hohem Eigengewicht und hoher Zugkraft. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Reinigungszug ausgerechnet da stehen bleibt, wo am schlechtesten rettend eingreifen werden kann.

- Sind die Reinigungsergebnisse nicht zufriedenstellend, verbessert es die Ergebnisse, wenn der Reinigungswaggon mit zusätzlichen Bleigewichten (ca. 50 Gramm) beschwert wird. Bleigewichte sind im Angelzubehör preiswert erhältlich.

- Schienenreinigung auf dem Märklin-System ist immer etwas heikel, da die Punktkontakte an den Weichen höher werden, um die Mittelschleifer über die Schienen zu führen. Benutzt hier Reinigungssysteme, die nur die Schienen säubern, aber in der Mitte eine Aussparung haben. Bei einem durchgehenden Reinigungsfilz oder -Radiergummi können in der Mitte vorsichtig mit einem Cutter eine entsprechende Vertiefung erstellt werden, damit er sich mit den Mittelleiter-Punktkontakten vor allem auf den Weichen nicht verhakt.

Weiter geht es mit den Reinigungsutensilien, welche auf der Internetseite angeboten werden von:

http://www.schienenreiniger.de

und

http://www.modellbahndecals.de/Farben-und-Zubehoer/Schienenreiniger/

Diese Materialien gibt es auch in vielen anderen, auch ausländischen, Internetshops in der gleichen Ausführung wie hier dargestellt. Diese Internetseiten habe ich hier aber nicht aufgeführt.

Danach werden die Produkte von NOCH (Woodland Scenics) vorgestellt, welche über die Firma Conrad bezogen werden können. (wie viele weitere Artikel  für die MoBa-Reinigung auch…)

- https://www.conrad.de/de/woodland-scenics-wtt4550-gleisreinigungs-set-658341.html

- http://www.noch.de/de/produkt-kategorien/gelandebau-gleisbau-und-gelaendeselbstbau-fuer-dioramen-und-modelleisenbahn-anlagen/modelleisenbahn-gleisreinigung.html

- http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/650000-674999/658341-an-01-de-WO_GLEISREINIGUNGS_SET.pdf

Auch Viessmann hat einen Reinigungsstick mit Pads im Angebot.

- http://www.viessmann-modell.com/shop/product_info.php?info=p275_Schienenreiniger  mitGriff.html&XTCsid=a2fceaf51c86f8a539e05b6597f04074

Der Anbieter „kokologgo“ hat neben dem Schienenreiniger noch viele weitere, tolle MoBa-Artikel im Angebot. Darunter eine Menge an günstigen Elektronikzubehör, Beleuchtung, Figuren usw.

- http://kokologgo.de/shop/de/Reinigung_und_Pflege_der_Modelle/

In rot sind die Hersteller am Beginn der Überschriften markiert

http://www.schienenreiniger.de

Beschreibung / Gebrauchsanweisung der Produkte:

Schienenmop:

- die Innovation der Schienenreinigung für Modelleisenbahnen.

- Das Produkt ist besonders geeignet für schlecht zugängliche Bereiche der Gleisanlage, wie z.B. unter Brücken, Tunnelportale und Oberleitungen.

- Durch die Materialauswahl besitzt der Schienenmop-Kopf eine relativ hohe Dichte.

- Durch das Gewicht und das eingearbeiteten Klettband sowie einem Gelenk wird eine optimale Führung auf den Schienen erzielt.

- Der Teleskopgriff hat eine Länge von ca. 27cm und ist auf ca. 47cm verlängerbar.

- Der Schienenmop-Kopf hat die Maße: L x B x H:

- H0 	ca. 36mmx36mm x13mm

- TT 	ca. 36mmx25mm x13mm

- N 	ca. 36mmx20mm x 6mm

- Z 	ca. 25mm x 10mm x 6mm

- G 	ca. 90mm x 130mm x 25mm

- G  - Teleskopgriff von 1m auf 2m verlängerbar.

- Das Reinigungssystem eignet sich für alle gängigen Gleisanlagen.

- Bei Märklin-Schienen werden die Mittelleiter (Pukos) an der Oberfläche ebenso gereinigt wie die Hauptgleise.

### Reinigungstuch:

Das Reinigungstuch besteht aus hochwertiger Wolle, welche sich nicht elektrostatisch aufladen kann. Die Wolle ist glatt verwebt und haftet dadurch nur leicht am Klettband, das ist beabsichtigt.

Stoffe, die eine raue Oberfläche besitzen und dadurch am Klettband besser haften, sind nicht geeignet,

da diese stark fusseln, wobei Flusen in den Schienen, besonders bei Weichen und Verbindungen, hängen bleiben.

### Schienenreiniger, Flüssigkeit 100ml und 250ml

Spezielle Reinigungsflüssigkeit für Schienen:

Dieses Produkt löst problemlos Öl, Schmutz, Abrieb, Farbreste usw.

Die Reinigungsflüssigkeit ist auf Alkoholbasis angesetzt und beinhaltet feinstes Gesteinsmehl, so

dass beim Reinigen der Schmutz gebunden und eine polierende Wirkung erzielt wird.

Das Ergebnis sind perfekt gereinigte Schienen und eine optimale Stromversorgung des Fuhrparks.

Wichtig: Vor dem Gebrauch gut aufschütteln! Nicht in die Hände von Kinder! Brennbar!

Größere Gebinde auf Anfrage.

### Pflegeöl 20ml:

Spezial Pflege und Schmieröl:

Für Loks, Weichen und alle beweglichen Teile.

Dieses Produkt wird für die feinste Mechanik in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.

Säurefrei und keine Verharzungen.

### Magnetkopf:

Der Magnetkopf eignet sich hervorragend für die Beseitigung von Metallteilen wie z.B.:

kleine Schrauben, Nägel, Oberleitungsmaterial, metallischer Verschleiß usw.

Oder überprüft einfach Magnetartikel (Relais).

Natürlich lässt sich der Magnetkopf leicht mit den Schienenmop-Kopf auswechseln.

Mittelleiter Reinigung

Das quadratische Filzstückchen wird einfach mittig auf dem Klettband angedrückt.

Das Reinigungstuch wird nun über den Reinigungskopf geschlagen (Sie spüren nun in der Mitte des Reinigungskopfes eine leichte Erhöhung)

Beträufelt nun das Tuch mit der Schienenreinigungsflüssigkeit Best.-Nr. H0 105.

Es werden nun der Mittelleiter als auch die beiden Gleise optimal gereinigt.

Ihr spürt bei der Reinigung jeden einzelnen Punktkontakt des Mittelleiters, ohne dass das Reinigungstuch sich auflöst oder zerreißt.

1. Filzstückchen mittig andrücken                   2. Reinigungstuch fest andrücken

Jetzt können die Gleise und der Mittelleiter optimal und nachhaltig gereinigt werden.

Schienenreiniger.de H0 							Preis inkl. MwSt. 34,60 €

Best.-Nr. H0 100         Schienenmop

Die Innovation der Schienenreinigung:

(Geschützt durch ein deutsches

Gebrauchsmuster 20 2008 008 432.6)

Besonders geeignet für schlecht zugängliche Bereiche

wie z.B. unter Oberleitungen, Brücken, Tunnelportale usw.

Länge ca. 25cm, durch den Teleskopgriff bis ca. 47cm

Maße  Mop ca. 36mm x 36mm

Best.-Nr. H0 101    Schienenreinigungsset 				Preis inkl. MwSt. 49,00 €

Schienenreinigungsset bestehend aus:

1xSchienenmop, 1xSchienenreiniger 100ml

und 20x Reinigungstuch.

Best.-Nr. H0 102         Schienenmover 					Preis inkl. MwSt. 12,90 €

Reinigungsgerät mit einem ergonomischen Griff

für den direkten Handbetrieb.

Gleiche Funktion wie Schienenmop.

Größe ca. 36mm x 36mm

Best.-Nr. H0 103           Magnetkopf 					Preis inkl. MwSt. 9,60 €

Unser Magnetkopf eignet sich hervorragend für

die Beseitigung von Metallteilen.

Oder überprüfen Sie einfach Ihre Magnetartikel (Relais).

Natürlich lässt sich der Magnetkopf leicht mit dem

Schienenmop-Kopf auswechseln.

Größe: ca. 36mm x 36mm

Best.-Nr. H0 104        20x Reinigungstuch 				Preis inkl. MwSt.: 7,50 €

Unser Reinigungstuch besteht aus hochwertiger Wolle,

welche sich nicht elektrostatisch aufladen kann.

Die Wolle ist glatt verwebt und haftet dadurch nur leicht am

Klettband, das ist beabsichtigt. Stoffe, die eine raue Oberfläche

besitzen und dadurch am Klettband besser haften, sind nicht

geeignet, da diese stark Fusseln und in den Schienen

besonders bei Weichen und Verbindungen hängen bleiben.

Größe: Passend zu Schienenmop und Schienenmover.

Best.-Nr. H0 105 100ml   9,55 €    H0 106 250ml Schienenreiniger   	Preis inkl. MwSt.: 19,00 €

Spezielle Reinigungsflüssigkeit für Ihre Schienen:

Dieses Produkt löst problemlos Öl, Schmutz, Abrieb, Farbreste usw.

Unsere Reinigungsflüssigkeit ist auf Alkoholbasis angesetzt und

beinhaltet feinstes Gesteinsmehl, so dass beim Reinigen der Schmutz

gebunden und eine polierende Wirkung erzielt wird

Wichtig: Vor dem Gebrauch gut aufschütteln!  Brennbar!

Best.-Nr. H0 107        10x Schleifpad 400 					Preis inkl. MwSt.: 4,90 €

10xSchleifpad für Klettband:

Hochwertiges Schleifmaterial für Metallteile, hohe

Standzeit

Passend für Schienenmop und Schienenmover

Korn 400, Größe ca. 35mm x 35mm

Best.-Nr. H0 108         Poliervlies 						Preis inkl. MwSt.: 4,30 €

Für die Behandlung grob-verschmutzter Schienen

und Metallteile.

Feinste Körnung, flexibel formbar und passt sich

jedem Profil an.

Einfach mit der Schere zu bearbeiten.

Größe: ca. 110mm x 280mm

Best.-Nr. H0 109        Pflegeöl 20ml 					Preis inkl. MwSt.: 8,90 €

Spezial Pflege und Schmieröl:

Für Ihre Loks, Weichen und alle beweglichen Teile.

Dieses Produkt wird für die feinste Mechanik in

der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.

Säurefrei und keine Verharzungen

Best.-Nr. H0 110        Staubpinsel Gr.4 					Preis inkl. MwSt.: 8,20 €

Zum entstauben Ihrer Schienen und Anlagen:

Besonders hochwertiger Pinsel aus feinstem weißen

Ziegenhaar.

Durch das weiche Ziegenhaar werden Kleinteile

wie Figuren entstaubt und nicht umgeworfen.

Anti-statisch, keine elektrische Aufladung.

Best.-Nr. H0 111        Mittelleiter-Pads 					Preis inkl. MwSt.: 3,50 €

Hier geht es zu einer ausführlichen Beschreibung:

http://www.schienenreiniger.de/mittelleiter_pads.html

Best.-Nr. H0 112        Für unterm Wagen H0 				Preis inkl. MwSt.: 19,00 €

Geeignet für alle Gleissysteme

Hier geht es zu einer ausführlichen Beschreibung:

http://www.schienenreiniger.de/mittelleiter_wagen.html

Best.-Nr. H0 113        Für unterm Wagen H0   				Preis inkl. MwSt.: 35,00 €

Für unterm Wagen H0

mit Schienenreinigungsflüssigkeit 100ml

und Reinigungstücher

Geeignet für alle Gleissysteme

High Tech Modellbahnen

Der Reinigungsgummi besteht aus bindenden Kautschuk-anteilen und feinst gekörnten Poliermaterialien in fester Form, wie diese sonst in Schleifpasten für die Möbel oder Lackpolitur zu finden sind. Er ist ungiftig, wasser- und wetterfest.

Er enthält keine Feinstpartikel oder asbestähnliche Stoffe. Abgeriebene Partikel entsprechen einem herkömmlichen Schmutzpartikel, ist für Mensch und Tier ungefährlich, er ist unbedenklich beim Einatmen. Der wenige Staub und Abrieb, der anfällt, kann mit jedem Hausstaubsauger aufgesaugt werden.

http://www.z-hightech.de/?a=5005&wg=4&sprache=deutsch

Woodland Scenics WO Gleisreinigungs-Set (Woodland Nr. TT4550)                             30,99 €

WTT4550 Gleisreinigungs-Set  Conrad  Nr. 658341

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/650000-674999/658341-an-01-de-WO_GLEISREINIGUNGS_SET.pdf

Komplettsystem zur Reinigung von 0-, H0- und N-Gleisen

Reinigt schwer zu erreichende Stellen, einfache Handhabung

Inhalt: Reinigungsstab mit Reinigungskopf, 4 Reinigungs-Pads, 4 Pflege-Pads und 8 Polier-Pads

Die verschiedenen Reinigungs-Pads und die Reinigungsflüssigkeit gibt es auch zum Nachrüsten.

Die Verpackung ist ideal, um die Gleisreinigungs-Produkte zu lagern.

Sicherheitshinweise: Modellbauartikel, kein Spielzeug!

Reinigungsstab (Rail Tracker Handle):

Für schwer zu erreichende Stellen auf der Anlage.  Befestigen Sie den Reinigungskopf auf dem Reinigungsstab und reinigen Sie damit die schmalen Stellen zwischen Gebäude, in Tunnel, unter Brücken und Stromleitungen.

Reinigungskopf (Rail Tracker):

Dient als Halterung für Gleisreinigungs- und Pflege-Pads. Nimmt jeweils zwei Pads auf, kann fest einrasten oder sich drehen, um damit an den Schienen entlang zu fahren. Der Reinigungskopf lässt sich auch als Reinigungsblock verwenden.

Reinigungs-Pad (Rescue Pad):

dunkelgrau, entfernt starken Schmutz. Die Seite mit den Führungsrillen reinigt die Schienen, die glatte Seite beseitigt kleine Unebenheiten und reinigt Weichen und Kreuzungen.

Pflege-Pad (Maintenance Pad):

hellgrau, beseitigt Ruß, Oxidationsspuren und leichte Verunreinigungen, um beste Leitfähigkeit zu erreichen. Die Seite mit den Führungsrillen folgt dem Gleisverlauf automatisch und reinigt die Schienen. Die glatte Seite beseitigt kleine Unebenheiten und reinigt Weichen und Kreuzungen.

Reinigungsflüssigkeit (Clean Track Solution):

Beseitigt Öl, Schmutz und Ruß auf den Schienen und sorgt dadurch für eine bessere Leitfähigkeit; unbedenklich für die Modell-Landschaft, ungiftig und wasserlöslich.

1. Tränken Sie ein Reinigungs-Pad, ein weiches Tuch oder ein Wattestäbchen mit der

Reinigungsflüssigkeit.

2. Wischen Sie leicht über die Schienen, um Öl und Ruß zu entfernen.

3. Nach der Reinigung der Gleise wischen Sie diese mit einem Polier-Pad oder einem weichen, sauberen

Tuch über die Schienen, um die Gleise zu trocknen und eine optimale Leitfähigkeit zu gewährleisten.

Polier-Pad (Cleaning Pad):

dunkelbrauner Filz, für die Nassreinigung mit Reinigungsflüssigkeit zu verwenden, entfernt Öl, Ruß und Staub von den Gleisen. Polier-Pad (Finishing Pad): weißer Filz, zum Abtrocknen der Gleise, zu verwenden nach der Reinigung mit Reinigungslösung auf einem Reinigungspad. Entfernt alle Rückstände von den Schienen und bereitet sie auf den Bahnbetrieb vor.

Viessman   Schienenreiniger mit Griff     Sachnummer 92174       Art.Nr.: 7840           UVP: 7,40 €

Der Reinigungskopf kann in verschiedenen Stellungen 	am Griff befestigt werden und ist für H0-, TT- und N-	Gleise geeignet. Ein praktisches Hilfsmittel besonders für 	Anlagen mit Oberleitung. Inklusive Ersatzfilz.

1. Das Produkt richtig verwenden

Dieses Produkt ist bestimmt zur Reinigung.				 				    Jeder darüber hinaus gehende Gebrauch gilt als nicht 							    bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden 							    haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein 						    der Benutzer

2. Benutzung

Der Reinigungskopf kann in verschiedenen Stellungen am Griff befestigt werden und ist für H0-, TT- und N-Gleise geeignet. Der Kopf steht quer für H0 und in Längsstellung für TT- und N-Gleise.

Bilder 1 / 2: Verwendung für HO -   TT- und N – Gleise       Verwendung des Schienenreinigers

unter der Oberleitung.

Der Kopf muss zum Verstellen vom Griff abgezogen werden. Ein Drehen des Kopfes am Griff ist nicht möglich. Sollte der Filz abgenutzt sein kann er aus dem Halter herausgezogen und gewendet werden.

3. Verwendung bei Dreileitergleisen

Bei Dreileitergleisen mit Punktkontakten wie z.B. dem Märklin C-Gleis hat das Filzkissen des Reinigers normalerweise keinen Kontakt mit den Punktkontakten.

Der Filz darf jedoch nicht über das „Herz“ von Weichen geschoben werden. Hier liegen die Punktkontakte höher als die Gleise. Dadurch kann der Filz aufgerissen werden. (s. Bild 3)

OK

Bild 3 Vorsicht bei Dreileiter-Weichen

http://www.viessmann-modell.com/shop/product_info.php?info=p275_Schienenrei	niger  mitGriff.html&XTCsid=a2fceaf51c86f8a539e05b6597f04074

kokologgo.de Gleisreiniger - Schienenreiniger mit Griff		                                10,10,-€

Der Gleisreiniger ist ca. 30cm lang und ist unten mit einem handelsüblichen selbstklebenden Filz (30x30mm) versehen. Dieser kann bei Bedarf ausgewechselt werden. Ein Ersatzfilz liegt dabei.

Die Filzhalterung kann bei Bedarf auch gedreht werden. Dazu einfach die Mutter lockern und in die gewünschte Stellung drehen.

# http://kokologgo.de

TB-Wienke  Reinigungsgriff mit Nassgummi für Gleise Schienen -H0 	     	      34,95,-€

Handgeführtes Werkzeug zum Reinigen der Schienen. Das Griffstück ist ergonomisch geformt und besteht aus massivem Kunststoff. Die Arbeitsmaterialien können bei Verschleiß ausgetauscht werden, bestückt mit einem Naß-Schliff Reinigungsgummi.

http://www.modellbahn-exklusiv.de/product_info.php?info=p566_reinigungsgriff-mit-joergerfilz-fuer-gleise-schienen--tt--h0m-.html

Herkat 2717 Schienen-Reiniger Clean o Fix							8,90,-€

Spezial Radiergummi entfernt Verschmutzungen auf den Schienen.

Abmessungen: 80 x 30 x 20 mm

Roco H0 10002 Rubber - Schienenreiniger / Schienenreinigungsgummi			13,70,-€

Dieser Spezialgummi eignet sich hervorragend zum Reinigen der Schienen von Schmutz und Ölrückständen; geeignet für alle Spuren.

NOCH   60140  Reinigungsblock								        6,45,-€

Fleischmann  6595 - Schienenreinigungs-Gummi					       11,90,-€

Zur manuellen Reinigung von Schienen und Rädern.

Peco Lectrics Pl - 41 Track Oder Schienen Gummi Reiniger Für Modell Railways           4,45,-€

Proses TC-101 Schienenreiniger für Gleise  Spur H0 / N / TT / Z			        5,99,-€

Artikelnr.: / SKU: LF25-PTC-001

Proses TC-102 Ersatzfilz Artikelnr.: LF25-PTC-102für Schienenreiniger TC-101 	      1,95,-€

Und so wird’s gemacht!

1. Schienenmop auf die gewünschte Länge einstellen.

2. Das Reinigungstuch am Klettband anbringen und gut andrücken.

Vorsicht! Das Reinigungstuch haftet nur leicht, das ist beabsichtigt.

3. Reinigungstuch mit der Schienenreinigungsflüssigkeit beträufeln.

Vorsicht! Flüssigkeit gut aufschütteln! Nicht in die Hände von Kinder! Brennbar!

4. Jetzt können Sie Ihre Gleisanlage reinigen.

NOCH - Reinigungszwerge ArtNr 60157                                                            		       8,79,-€

Kleine Helfer, große Wirkung!

Die Reinigungszwerge – die geniale Erfindung für die Reinigung von Modellbahn-Gleisen

– sind in den Spuren HO, TT, N und auch für H0-US-Waggons erhältlich

Und so einfach ist die Anwendung:

- Die Reinigungszwerge bestehen aus einem robusten Kunststoffkörper mit einer bürstenartigen

Reinigungsfläche, die den Schmutz auf den Schienen wirksam entfernt.

- Die Zwerge werden einfach an die Achsen eines Waggons geklippt – und schon reinigen sie die

Schienen im ganz normalen Fahrbetrieb in beiden Fahrtrichtungen quasi nebenher!

- Die Reinigungszwerge H0 sind geeignet für H0-Zweiachs- Waggons der Marken Märklin®,

Fleischmann®, Roco®, Piko® und Trix® (Achsdurchmesser max. 2,0 mm). In den Spuren TT und N

sind sie für Zweiachs-Waggons sämtlicher Marken einsetzbar (Achsdurchmesser max. 1,4 mm).

- Die H0-US-Reinigungszwerge sind geeignet für US-Waggons (Achsdurchmesser max. 3,0 mm).

- Die Reinigungszwerge sind sowohl für Gleich- als auch für Wechselstromschienen geeignet.

- Erst wenn die Reinigungsfläche stark verschmutzt ist, sollte der Reinigungszwerg ausgetauscht werden

NOCH GmbH & Co. KG - Lindauer Straße 49 - 88239 Wangen im Allgäu/Germany

Email: info@noch.de - Internet: www.noch.de

Fleischmann  HO 5568 5569 Schienenreinigungswagen 		 zwischen ca. 10,-€ und 25,-€

Reinigungsscheiben VELOUR+FEIN Fleischmann HO 5568 Schienenreiniger 		          7,50,-€

Reinigungsscheiben aus Velours 8grau) bzw. Feinvelours (grün) oder Polierscheiben (weiß) zur Reinigung der Schienen ohne Flüssigkeit;

passend für die oben abgebildeten Fleischmann-Wagen 5568 5569.

Einfach die Folie auf der Rückseite abziehen und zentriert auf die Drehteller des Wagens kleben.

Zum Entfernen der verbrauchten Reinigungsscheiben vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand (Schraubendreher…) zwischen Drehteller und Scheibe gehen und die recht festsitzenden Filze herunterhebeln.

Mehano 1:87 H0 Limpa Trilhos Güterwaggon (mit Schienenreiniger) 		   ca. 40,00,-€

Roco 25034 Roco Clean Schienenreiniger			                                                   € 42,90,-€

https://www.roco.cc/de/product/22994-0-0-1-4-00-501-003001/products.html

Herkat  Schienenreinigungswagen HO						   	     ca. 35,-€

Die Herkat- Schienenreinigungswagen halten die Gleise Ihrer wertvollen Modellbahnanlage immer tadellos sauber. Durch Zusammenwirken von unserem Schienenreinigungsmittel SR 24 und der rotierenden Reinigungsscheibe wird eine hervorragende Reinigungswirkung erzielt.

Für jede Art von verschmutzten Gleisen:

Die Nass-Reinigung:

Zum Reinigen der Schienen mittels Filzschleifer, vorzugsweise bei fettigem Schmutz.

Zum Füllen mit unserem Schienenreinigungsmittel SR 24. Mit Füllstandsanzeige hinter den zu öffnenden Doppeltüren. Über die Regulierschraube lässt sich das Reinigungsmittel genau dosieren.

Die Trockenreinigung:

Zum Reinigen der Schienen mittels Clean-o-fix Scheibe, vorzugsweise trockenem Schmutz (korrodierten Schienen).

Die Wagen 1301/02 und 1351/52 lassen sich durch Austauschen des Reinigungsschleifers

auch zur Trockenreinigung einsetzen.

1301 Schienenreinigungswagen mit rotierender Reinigungsscheibe .Zum Füllen mit SR 24.

Auf dem Dach je eine Einfüll- und Regulierschraube. Zwei bewegliche Doppeltüren, dahinter der transparente Reinigungsmittel-Tank., dadurch leichte Kontrolle der Reinigungsmittelmenge.

Vorbildgerechte „Jägermeister“ -Beschriftung. Für alle HO 2-Leiter-Gleise. Mit je einer Bügel- und Haken- Kupplung. LüP 137 mm

1351 Schienenreinigungswagen

dto, jedoch für PUKO - Gleise, mit 2 Bügelkupplungen.

1306  1356 				   1302  1352

1308

1358				   1301  1351

1401 					   1404

http://www.herkat.de/katalog2016-web.pdf

Märklin 46049 H0 Schienen-Reinigungswagen der DB				           	          34,99 €

Schienen-Reinigungswagen 926. Klappdeckelwagen K 15 mit Bremserbühne, als Bahndienstwagen der Deutschen Bundesbahn (DB). Ozeanblaue Grundfarbgebung. Betriebszustand um 1979.

### Ausführung

- Vertikal beweglicher Metallblock

- 2 parallele Polierfilze

- Polierfilze wechselbar und waschbar

- Klappdeckel zum Öffnen

- NEM-Kupplungsschacht

- Kurzkupplungs-Kinematik.

Ersatz-Reinigungsfilze (10er Set) 106291							        10,49 €

https://www.conrad.de/de/maerklin-46049-h0-schienen-reinigungswagen-der-db-1310403.html

Märklin H0 46010 10 Jahre Insider Mitglied Schienenreinigungs-Paar 	 	          64,90 €

Vorbild: Klappdeckelwagen-Paar KK 15, fest gekuppelt, eingesetzt als Bahndienstfahrzeug. Gestaltung der Epoche III.

Modell: Beide Wagen mit angebauter Schienenreinigungseinrichtung. Je ein vertikal beweglicher Metallblock mit parallel eingesetzten Reinigungsflächen aus Polierfilz. Reinigungsflächen austauschbar und waschbar. Klappdeckel zum Öffnen. Kurzkupplungen mit Kulissenführung. Beide Wagen mit Steckkupplung verbunden. Länge über Puffer 15,3 cm. Das schonende Reinigungsverfahren ist auch für Schienen aus Neusilber oder Messing geeignet.

http://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/46010/

Bachmann Reinigungswagen Spur H0  Kesselwagen Reinigungswagen UTLX – 16302      39,99 €

Die Schienen werden mit einem unter dem Wagen 					angebrachten Filz gesäubert.

LUX Modellbau

# Gleisstaubsaugerwagen für alle H0-Gleis- und Steuerungssysteme analog und digital.
Art.-Nr. 8830 		(~AC System Märklin¹) 		190,00,-€  -

# Art.-Nr. 8831 		(DC 2L=) 			190,00,-€  -

# Art.-Nr. 8832 		(Trix-Express) 			195,00,-€

Mit SSF-09 Steuerelektronik (Automatische Start- / Stopp- Funktion) und Faulhaber¹-Motor.

http://www.lux-modellbau.de/

http://www.lux-modellbau.de/cms/upload/downloads/kataloge_flyer_prospekte/Spur_HO.pdf

Mit dem Gleisstaubsaugerwagen beseitigen Sie auf Ihren Gleisanlagen...

- Staub- und Schmutzpartikel aus der Umluft und dem Geländebau

... und erreichen somit:

- Funktionssicherheit der Modellbahnfahrzeuge

- sichere Stromabnahme von Schiene und Mittelleiter

- störungsfreien Fahrbetrieb

Der fahrbare und vollfunktionsfähige Lux-Gleisstaubsaugerwagen für alle H0-Gleis- und Steuerungs-systeme wurde speziell für die Beseitigung der losen Staub- und Schmutzpartikel im gesamten Gleis-bereich geschaffen.

Erfahrungsgemäß sind es gerade diese Schmutzablagerungen aus der Umluft und dem Geländebau, die eine sichere Funktion der feinmechanischen Bauteile (Getriebe, Kuppelstangen, Achslager, Strom-kontakte etc.) beeinträchtigen. Bereits feinste Verschmutzungen am Schienenkopf können zu erheblichen Betriebsstörungen führen.

Die innovative und zuverlässige Reinigungstechnik des Lux-Gleisstaubsaugerwagens ist in ein Schienenfahrzeug eingebaut, so dass auch besonders unzugängliche Stellen Ihrer Modellbahnanlage wie Tunnelstrecken, Schattenbahnhöfe und fahrleitungsüberspannte Gleisanlagen etc. problemlos gereinigt werden können. Die wartungsfreien Betriebszeiten der Schienenfahrzeuge lassen sich somit deutlich erhöhen. Der Gleisstaubsaugerwagen wird über die Fahrspannung mit Strom versorgt und kann von handelsüblichen Triebfahrzeugen gezogen oder geschoben werden. Er besitzt keinen Antrieb zur Fortbewegung.

Das Fahrzeug ist mit Kurzkupplungskinematik, NEM-Kupplungsaufnahmeschacht ausgerüstet. Die Stromzuführung erfolgt über den 4.-Punkt Radkontaktsatz bzw. den Skischleifer am Drehgestell des Wagens. Die Reinigungstechnik wird von einem langlebigen und wartungsfreien Glockenankermotor (Faulhaber1) angetrieben.

Die innovative Steuerelektronik SSF-09 (Automatische Start-/Stopp-Funktion) arbeitet bewegungs-orientiert. Wenn der Wagen auf dem stromversorgten Gleis bewegt wird (durch eine Lokomotive gezogen oder geschoben), schaltet sich die Reinigungstechnik automatisch ein. Kommt der fahrende, aktivierte Reinigungswagen zum Stehen (z. B. Signalhalt), schaltet sich die Reinigungstechnik automatisch aus. Der Reinigungswagen kann auf analog und digital gesteuerten Anlagen eingesetzt werden.

Die Saugbürste ist am Chassisboden auswechselbar fixiert. Somit wird eine optimale Wirkungsweise der Bürste in Schwellenhöhe gewährleistet. Sie löst die Feinstpartikel vom Schwellenrost und der Schiene. Über die Saugdüse werden die Schmutzpartikel einem Sammelbehälter zugeführt. Die angesaugte Luft entweicht über einen Mikrofilter in der Abdeckung des Staubbehälters.

Als Zurüstsatz für alle H0-Gleisstaubsaugerwagen ist ein Fe1 H0-Schrottsammler (Art.-Nr. 8828) zur Aufnahme eisenhaltiger Ablagerungen (Nägel, Schrauben, Späne) im gesamten Gleisbereich erhältlich. Achtung! Bei Reedkontakten nur eingeschränkt einsetzbar.

Technische Daten:

Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung der Normen Europäischer Modellbahnen konstruiert und ist patentrechtlich geschützt. Der H0-Gleisstaubsaugerwagen kann mit handelsüblichen Halbwellen- und Impulsbreitensteuerungen eingesetzt werden.

  - Spannungsversorgung 0-24 Volt AC/DC

  - Stromaufnahme ca. 200 mA

  - max. Motorspannung 5 Volt DC

  - Kupplungsaufnahme nach NEM 362

  - Gewicht ca. 140 Gramm

  - Höhe über Schienen Oberkante 54 mm

  - Länge über Puffer 185 mm

  - Breite 39 mm

  - Fahrzeuge für 2L = Gleichstrom (DC) können auf Wunsch auch mit RP25 Radsätzen ausgestattet werden.

Verschleißteile:

Ersatzsaugbürste (Art.-Nr. 8840).

Austausch erforderlich nach ca. 1 - 5 Jahren (je nach Verschmutzung der Anlage).

Nachrüstteile:

H0-Schrottsammler Fe1 (Art.-Nr. 8828).

Zur Aufnahme eisenhaltiger Gegenstände (Nägel, Schrauben, Späne usw.) aus dem gesamten

Gleisbereich.

Schienen- und Oberleitungsschleifwagen (für alle H0-Gleis- und Steuerungssysteme analog und digital)
Art.-Nr. 9130 (AC~ Systeme Märklin¹) 			200,-€ -

Art.-Nr. 9131 (DC 2L=) 					200,-€

Art.-Nr. 9132 (Trix-Express) 				205,-€

Mit SSF-09 Steuerelektronik (Automatische Start- / Stopp- Funktion), Faulhaber¹-Motor und Akkustation.

Mit dem Schienen- und Oberleitungsschleifwagen beseitigen Sie auf Ihren Gleisanlagen...

  - festgefahrene Öl- und Schmutzrückstände

  - Ablagerungen durch Haftreifenabrieb

  - Oxydschichten an Schiene, Mittelleiter und Fahrdraht

... und erreichen somit:

  - wesentlich höhere Betriebsstunden der Fahrzeuge

  - sichere Stromabnahme von Schiene, Mittelleiter und Fahrdraht

  - störungsfreien Fahrbetrieb

Der vollfunktionsfähige, fahrbare Schienen- und Oberleitungsschleifwagen für alle H0-Gleis- und Steuerungssysteme, wurde speziell zur Beseitigung von festgefahrenen Öl- und Schmutzrückständen an Schiene, Mittelleiter und Fahrdraht entwickelt. Bereits feinste Verschmutzungen am Schienenkopf können zu erheblichen Betriebsstörungen führen.

Durch den Einbau der innovativen und zuverlässigen Reinigungstechnik in ein Schienenfahrzeug können auch besonders unzugängliche Stellen Ihrer Modellanlage wie Tunnelstrecken, Schattenbahnhöfe und fahrdrahtüberspannte Gleisanlagen problemlos gereinigt werden.

Die wartungsfreien Betriebszeiten Ihrer Schienenfahrzeuge werden deutlich erhöht und eine sichere Stromabnahme von Schiene, Mittelleiter und Fahrdraht wird erreicht. Der Reinigungswagen wird über die Fahrspannung mit Strom versorgt und kann von handelsüblichen Triebfahrzeugen gezogen oder geschoben werden. Er besitzt keinen Antrieb zur Fortbewegung.

Das Fahrzeug ist mit Kurzkupplungskinematik, und NEM-Kupplungsaufnahmeschacht ausgerüstet. Die Stromzuführung erfolgt über den 4-Punkt Radkontaktsatz bzw. den Skischleifer am Drehgestell des Wagens. Die Reinigungstechnik wird von einem langlebigen und wartungsfreien Glockenankermotor (Faulhaber1) angetrieben.

Die innovative Steuerelektronik SSF-09 (Automatische Start-/Stopp-Funktion) arbeitet bewegungs-orientiert. Wenn der Wagen auf dem stromversorgten Gleis bewegt wird (durch eine Lokomotive gezogen oder geschoben), schaltet sich die Reinigungstechnik automatisch ein. Kommt der fahrende, aktivierte Reinigungswagen zum Stehen (z. B. Signalhalt), schaltet sich die Reinigungstechnik automatisch aus. Der Reinigungswagen kann auf analog und digital gesteuerten Anlagen eingesetzt werden. Die im Schleifwagen mitgeführte und über die Gleisspannung geladene Akkustation puffert den Motor der Reinigungstechnik bei Stromunterbrechung an der Schiene (z.B. durch Verschmutzung). Somit erhalten wir dem Schienenschleifwagen seine Reinigungswirkung auch bei kurzen, stromlosen Gleisabschnitten.

Die hochtourig getriebene, radial wirkende Reinigungstechnik läuft rotierend über den Schienenkopf (ggf. Mittelleiter oder Oberleitung) und lässt sich über eine Höhenstellschraube justieren.

Der Antriebsblock ist einseitig in einem Wagenchassis gelagert und kann somit optimal auf Höhenunterschiede im Gleisverlauf reagieren.

Die überwiegend weichen Poliermaterialien legen sich auch geringfügig um den Schienenkopf und reinigen somit die äußerst kritische Innenseite des Profilkopfes und die Spitzen vom Mittelleiter.

Zur Oberleitungsreinigung wird der Antriebsblock um 180° gedreht und mit der beiliegenden Druckfeder am Fahrdraht federnd justiert (siehe Bild).Verwenden Sie dafür die Oberleitungspolierronde (Art.-Nr. 9048).

Zur Reinigung der Gleis- und Oberleitungsanlagen stehen unterschiedliche Materialien zur Verfügung (Art.-Nr. 9044 - 9048). Serienmäßig wird unser Schienen- und Oberleitungsschleifwagen mit einer Polierronde (Art.-Nr. 9046) ausgerüstet. Diese sollte nach ca. 30-50 Betriebsstunden (je nach Schmutzbefall) erneuert werden.

Um sich z.B. das Umbauen des Schleifwerks für die Anwendung mit unterschiedlichen Reinigungs-materialien zu ersparen, bieten wir das Schleifwerk aus dem H0- Schienen- und Oberleitungs-schleifwagen auch einzeln mit entsprechenden Reinigungsmaterialien (Art.-Nr. 9030, 9032, 9033, 9034, und 9036) an.

Als Zurüstsatz für alle H0-Schienenschleifwagen ist ein Fe2 H0-Schrottsammler (Art.-Nr. 9028) zur Aufnahme eisenhaltiger Ablagerungen (Nägel, Schrauben, Späne) im gesamten Gleisbereich erhältlich. (Achtung! Bei Reedkontakten nur eingeschränkt einsetzbar).

Ebenso bieten wir für zur Ergänzung für den H0-Schienenschleifwagen unseren MLR-1 -Einsatz ein spezieller Mittelleiterreinigung, dieser kann im Austausch für das Schleifwerk eingesetzt werde.

Technische Daten: 
Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung der Normen Europäischer Modellbahnen konstruiert und ist patentrechtlich geschützt. Die integrierte Steuerelektronik ermöglicht einen Fahrbetrieb auch bei Halbwellen- und Impulsbreitensteuerungen.

- Spannungsversorgung 0-24 Volt AC/DC

- Stromaufnahme ca. 400 mA

- max. Motorspannung 5 Volt DC

- Kupplungsaufnahme nach NEM 362

- Gewicht ca. 400 Gramm

- Höhe über Schienen Oberkante 54 mm

- Länge über Puffer 185 mm

- Breite 39 mm

- Fahrzeuge für 2L=Gleichstrom können auf Wunsch mit RP25 Radsätzen ausgestattet werden.

Verschleißteile:

- Polierronde mit einer 1500er Körnung (Art.-Nr. 9046) Standardronde. 
Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen. Austausch nach ca. 50 Betriebsstunden

(je nach Verschmutzung und Abnutzung).

Nachrüstteile:

- Filzronde (Art.-Nr. 9047). Besonders für Schmierschmutz (Fette, Öle geeignet). 
Reinigungs- und Hochglanzpolierronde (Art.-Nr. 9044). 
Zum sanften Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen.

Austausch wird erforderlich, wenn Ronde mit Schmutz gesättigt ist.

- Schleifronde mit einer 280er Körnung (Art.-Nr. 9045), nicht für den Dauerbetrieb geeignet. 
Austausch nach ca. 50 Betriebsstunden (je nach Verschmutzung und Abnutzung).

- Oberleitungsronde (Art.-Nr. 9048). 
Austausch wird erforderlich, wenn Material mit Schmutz gesättigt oder abgenutzt ist.

- H0-Schrottsammler Fe2 (Art.-Nr. 9028). Zur Aufnahme eisenhaltiger Gegenstände (Nägel,  Schrauben, Späne usw.) aus dem gesamten Gleisbereich.

- H0-Austausch - Schleifwerke (Art.-Nr. 9032, 9033, 9034, 9036).

- MLR-1 Einsatz (Art.-Nr. 9029 + 9031).

# MLR-1 Mittelleiterreiniger für alle H0-Gleis- und Steuerungssysteme analog und digital. 
Art.-Nr. 9136 (AC~ System Märklin¹) 			200,00,-€

# Art.-Nr. 9137 (Trix-Express) 				205,00,-€

Mit SSF-09 Steuerelektronik (Automatische Start- / Stopp- Funktion), Faulhaber¹-Motor und Akkustation.

Als komplettes Fahrzeug (nur zur Mittelleiterreinigung) erhältlich.
Mit dem MLR-1 Mittelleiterreiniger beseitigen Sie von ihren Punktkontakten...

- festgefahrene Öl- und Schmutzrückstände

- Ablagerungen durch Haftreifenabrieb

- Oxydschichten

... und erreichen somit:

- wesentlich höhere Betriebsstunden der Fahrzeuge

- sichere Stromabnahme von dem Mittelleiter

- störungsfreien Fahrbetrieb

Der MLR-1 Mittelleiterreiniger wurde von uns für die problemorientierte Mittelleiterreinigung geschaffen. Er beseitigt festgefahrene Öl- und Schmutzrückstände sowie Oxydschichten von Ihrem Mittelleiter. Bereits feinste Verschmutzungen am Mittelleiter können zu erheblichen Betriebsstörungen führen.

Durch den Einbau der innovativen und zuverlässigen Reinigungstechnik in ein Schienenfahrzeug können auch besonders unzugängliche Stellen Ihrer Modellanlage wie Tunnelstrecken, Schattenbahnhöfe und fahrdrahtüberspannte Gleisanlagen problemlos gereinigt werden. Die wartungsfreien Betriebszeiten Ihrer Schienenfahrzeuge werden deutlich erhöht und eine sichere Stromabnahme von dem Mittelleiter wird erreicht.

Der vollfunktionstüchtige und fahrbare Mittelleiter-reinigungswagen wird über die Fahrspannung mit Strom versorgt und kann von handelsüblichen Triebfahrzeugen gezogen oder geschoben werden. Er besitzt keinen Antrieb zur Fortbewegung.

Das Fahrzeug ist mit Kurzkupplungskinematik, NEM-Kupplungsaufnahmeschacht ausgerüstet.

Die Stromzuführung erfolgt über den 4-Punkt Radkontaktsatz bez. den Skischleifer am Drehgestell des Wagens.

Die Reinigungstechnik, der in einem Drehgestell fixierte, oszillierende Polierkörper wird von einem langlebigen und wartungsfreien Faulhaber-Motor¹ angetrieben.

Die innovative Steuerelektronik SSF-09 (automatische Start-/Stopp-Funktion) arbeitet bewegungs-orientiert. Wenn der Wagen auf dem stromversorgten Gleis bewegt wird (durch eine Lokomotive gezogen oder geschoben), schaltet sich die Reinigungstechnik automatisch ein.

Kommt der fahrende, aktivierte Reinigungswagen zum Stehen (z. B. Signalhalt), schaltet sich die Reinigungstechnik automatisch aus. Der Reinigungswagen kann auf analog und digital gesteuerten Anlagen eingesetzt werden.

Die im Schleifwagen mitgeführte und über die Gleisspannung geladene Akkustation puffert den Motor der Reinigungstechnik bei Stromunterbrechung an der Schiene / Mittelleiter (z.B. durch Verschmutzung). Somit erhalten wir dem MLR-1 Mittelleiterreiniger seine Reinigungswirkung auch bei kurzen, stromlosen Gleisabschnitten.

Kernstück des Mittelleitereinigungswagens ist der in einem Drehgestell fixierte, oszillierende Schleifschuh, der mit einem Reinigungsstreifen belegt ist.

Die bei Gleisbögen und speziell bei Weichenanfahrt gleismittig und höhenregulierte Poliertechnik wirkt stetig am Mittelleiter. Somit werden Oxyd- und Schmutzschichten hocheffizient am Punktkontakt von Märklin1-M-, K- und C-Gleisen sowie von Trix-Express-Gleisen beseitig.

Der gekapselte Antrieb ist optimal gegen Verschmutzung geschützt. Der Antriebsblock wird durch eine Stützplatte im Wagenchassis gehalten. Die unterschiedlichen Reinigungsstreifen (Art.-Nr. 9049 und 9050) gewährleiten eine optimale Reinigungswirkung am Punktkontakt bei möglichst geringer Haftreibung. Serienmäßig werden der MLR-1 Mittelleiterreiniger mit Reinigungsstreifen (Art.-Nr. 9049 ausgerüstet). Die von Schmutz gesättigten Reinigungsstreifen müssen ausgetauscht werden.

Zur Information:

Die einzelnen Schleifwerke (Art.-Nr. 9030, 9032, 9033, 9034 und 9036) z.B. aus dem Schienen- und Oberleitungsschleifwagen können auch im MLR-1 Mittelleiterreinigungswagen verwendet werden.

Der MLR-1 Mittelleiterreiniger ist auch nur als Wechseleinsatz  (siehe Art.-Nr. 9029 und 9031) erhältlich (siehe Bild). Er kann in allen H0- Schienen- und Oberleitungsschleifwagen (AC~ und Trix Express)  und dem H0-Maschienenwagen  (AC~ Art.-Nr. 9138)  von Lux-Modellbau eingesetzt werden.

Technische Daten: 
Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung der Normen Europäischer Modellbahnen konstruiert und ist patentrechtlich geschützt. Die integrierte Steuerelektronik ermöglicht einen Fahrbetrieb auch bei Halbwellen- und Impulsbreitensteuerungen.

Wichtig!

Die im Fahrzeug mitgeführte Steuerplatine schützt den Motor (max. 5 Volt DC) vor Überspannung und sorgt für ein gleichmäßiges Oszillieren des Schleifschuhs.

- Spannungsversorgung 0-24 Volt AC/DC    Stromaufnahme ca. 110 mA

- max. Motorspannung 5 Volt DC

- Kupplungsaufnahme nach NEM 362

- Gewicht ca. 220 Gramm

- Höhe über Schienen Oberkante 54 mm

- Länge über Puffer 185 mm   Breite 39 mm

- Fahrzeuge für 2L=Gleichstrom können auf Wunsch mit RP25 Radsätzen ausgestattet werden.

Verschleißteile:

- Ersatzpoliermaterial 1500er Körnung (Art.-Nr. 9049) Standard. 
Austausch wird erforderlich, wenn Material mit Schmutz gesättigt oder abgenutzt ist.

Nachrüstteile:

- Ersatzpoliermaterial 800er Körnung (Art.-Nr. 9050). 
Austausch wird erforderlich, wenn Material mit Schmutz gesättigt oder abgenutzt ist.

- H0-Austausch - Schleifwerke (Art.-Nr. 9030, 9032, 9033, 9034, 9036)

Dapol/Modellbahn Union  MU2890004   Schienenreinigungswagen H0 Sondermodell        89,90 €

# Version: basierend auf dem Konzept und Patent des Tomix Reinigungswagens, lizensiertes Modell von Dapol. Sondermodell in spezieller Lackierung exklusiv für Modellbahn Union.

# Inhalt: Reinigungswagen, Saugeinsatz, je drei Polier- und Schleifscheiben, Werkzeug zum Austausch der Einsätze, Schwamm, Bürste, deutsche Anleitung.

# Funktion: das Modell ist kompatibel zu allen handelsüblichen Gleichstrom-H0-Eisenbahnen. Je nach verwendetem Einsatz haben Sie die Möglichkeit, Ihre Gleise abzusaugen, zu schleifen oder zu polieren. Letzteres ist auch mit dem Einsatz von Reinigungsflüssigkeit möglich, der Wagen verfügt dafür über einen Tank. Sie benötigen zum Bewegen des Wagens eine Lokomotive. Das Modell ist mit einer           8-poligen Digitalschnittstelle und NEM Kupplungsaufnahmen ausgerüstet.

# https://onlineshop.modellbahnunion.com/Dapol-MU2890004-Schienenreinigungswagen-Spur-H0.htm?shop=union&SessionId=&a=article&ProdNr=MU2890004&t=3&c=169&p=169

# B803 Ersatzteilset für Schienenreinigungswagen Spur H0				           13,97 €

# Inhalt: je 5 Polier- und Schleifscheiben, Saugeinsatz, Teller, Schwamm, Bürste, Werkzeug

# zum Wechseln, Schwimmer, Deckel und Dichtungsring für Flüssigkeitstank, Federn, Schrauben.

# B804   10 Ersatzpads für Schienenreinigungswagen Spur H0					 6,87 €

# B806 4 Ersatzkontaktfedern für Schienenreinigungswagen Spur H0			  	 5,36 €

# KPF-Zeller Schienenreinigungswagen SRW-A - für die Aussenleiter			           34,95 €

KPF-Zeller Schienenreinigungswagen SRW-M - für den Mittelleiter                         	           32,95 €

# Der Schienenreinigungswagen SRW-A für Aussenleiter ist die Basis Ihres Reinigungs-Zugs.

# Er ist in aller Regel das erste Glied der Putz-Kolonne.

# Je nach gewünschter Reinigungs-Aufgabe ist der SRW-A in der Lage, sich verschiedene Reinigungsschuhe anzuziehen, mit denen er dann später die Gleise abfährt.

# Ausführung:

# Ein offener Güterwagen wurde per CNC-Maschinen so bearbeitet, dass darin zwei komplett unabhängige Reinigungs-Einheiten untergebracht werden konnten. Diese Reinigungs-Einheiten sind aus unzerstörbarem Polycarbonat gefertigt und haben ein integriertes Edelstahl-Gewicht eingebaut, um den Anpressdruck des Reinigungsmediums zu erhöhen und damit den Effekt signifikant zu verstärken.

# Der SRW-A wird standardmäßig mit ca. 50 Stück Reinigungsvlies *CC-B4* ausgeliefert.
Dieses Vlies wird trocken angewendet und dient im Ersteinsatz als grobe Vor-Reinigung.
Vor allem mit Öl behafteter Hausstaub wird dadurch sehr effektiv entfernt.

# Für anspruchsvollere Reinigungsaufgaben empfehlen wir folgende Zusätze:

# - Reinigungsvlies *CC-B7* - Nass-Reinigung mit dem Spezialreiniger *CC-T*, extrem fettlösend -

# ideal für hartnäckigen Schmutz

# - Schleifpad *CC-1000* - zum Entfernen von Flugrost

# - Schleifpad *CC-240* - zum Aufrauen der Schienenoberflächen und zum Abgleichen von Stoßkanten-

# Übergängen

# - Konservator *CC-Z* - spezielles, elektrisch leitendes Ölgebinde - idealer Korrosionsschutz,

# schmutzabweisend

Der SRW-A ist ausschließlich für die Spurweite H0 erhältlich.

# Der SRW-M für den Mittelleiter ist Pflicht, wenn Sie mit 3-Leiter-Technik fahren.

# Er ist nach dem SRW-A das zweite Glied in der Putz-Kolonne.

# Je nach gewünschter Reinigungs-Aufgabe ist der SRW-M in der Lage, sich verschiedene Reinigungsschuhe anzuziehen, mit denen sie dann später den Mittelleiter pflegend bearbeitet.

# Ausführung:

# Ein offener Güterwagen wurde per CNC-Maschinen so bearbeitet, dass darin eine Reinigungs-Einheit untergebracht werden konnte. Diese Reinigungs-Einheit ist aus unzerstörbarem Polycarbonat gefertigt und hat ein integriertes Edelstahl-Gewicht eingebaut, um den Anpressdruck des Reinigungsmediums zu erhöhen und damit den Effekt signifikant zu verstärken.

# Der SRW-M wird standardmäßig mit 10 Stück Reinigungsvlies *CC-B4* ausgeliefert.

# Dieses Vlies wird trocken angewendet und dient im Ersteinsatz als grobe Vor-Reinigung.

# Vor allem ölbenetzter Hausstaub wird dadurch sehr effektiv entfernt.

# Für anspruchsvollere Reinigungsaufgaben empfehlen wir folgende Zusätze:

# - Reinigungsvlies *CC-B7* - Nass-Reinigung mit dem Spezialreiniger *CC-T*, extrem fettlösend -

# ideal für hartnäckigen Schmutz

# - Schleifpad *CC-1000* - zum Entfernen von Flugrost                            9,00 €

# - Schleifpad *CC-240* - zum Aufrauen der Mittelleiter-Noppen             9,00 €

# - Konservator *CC-Z* - spezielles, elektrisch leitendes Ölgebinde - idealer Korrosionsschutz,

# schmutzabweisend

# Perfekt ist keiner - so auch nicht der SRW-A:

# Der SRW-A ist für Abstellgleise nur sehr bedingt geeignet, da eine rückwärtige Verwendung eigentlich nicht vorgesehen ist.

# Bedingt durch die hebel-ähnliche Wirkung des Reinigungs-Schlittens kann sich dieser bei Rückwärtsfahrt an den Stößen der Schienen verhaken und so den Wagen zum Entgleisen bringen.
Wir sagen: Es geht, aber halt nicht immer.

# 3 Jahre Garantie auf alles außer den Verschleißteilen.

# KPF-Zeller Spezial-Reinigungszusatz für SRW und Clean-Cat                                              9,00 €

Speziell abgestimmt für die Verwendung in Kombination mit dem Reinigungsvlies *CC-B8*

Wichtig:
Bitte ausschließlich mit diesem Vlies verwenden.
Die waschaktiven Substanzen lösen den Klebstoff bei den anderen Vliesen.

Lieferumfang:
10 ml aktives Reinigungs-Konzentrat in einer Glasflasche mit Pipette.

# KPF-Zeller Konservator *SRW-Z*                                                                                             9,00 €

# Dieser Konservator ist ein spezielles, elektrisch leitendes Ölgebinde.

# Empfohlen wird dieser jedoch erst, wenn eine intensive Grundreinigung durchgeführt wurde.

# Als Nachbehandlung der Schleif-Pads *CC-240* und *CC-1000* wird sie dringend empfohlen.

# Bitte ausschließlich in Verbindung mit dem Reinigungs-Vlies *CC-B8* verwenden.

# Lieferumfang:

# 1x 10 ml Konservator, elektrisch leitend - im Glas mit Pipette

# KPF-Zeller Reinigungs-Vlies *CC-B8* für unseren SRW – Feuchtreinigung                       9,00 €

# Das Spezial-Reinigungsvlies für den Schienenreinigungswagen A und M.

# Dieses Vlies wird *nass* eingesetzt.

# Empfohlen für folgende Zustände der Schienen:

# - Erstbehandlung mit unserem Reiniger CC-T
- Nachbehandlung mit unserem Konservator CC-Z

# Lieferumfang:
ca. 50 Stück Reinigungs-Vlies

http://www.schienenreiniger.de

Als Ergänzung unseres bewährten Schienenreinigungssystems haben wir eine Schienenreinigungs-vorrichtung entwickelt, welche effektiv und nachhaltig reinigt. Das Produkt eignet sich für alle Gleissysteme. Zweileiter sowie Märklinschienen (Dreileiter) werden damit poliert. (Siehe Seite 8)

Wichtig ist uns auch hier, dass Ihre Gleise nicht geschliffen, sondern poliert werden.

Was ist bei unserem System neu?

Ganz einfach: Sie nehmen einen Wagen aus Ihrem Fuhrpark.

Und so wird´s gemacht:

- Suchen Sie sich aus Ihrer Zuggarnitur einen geeigneten Wagen aus. Am besten eignen sich geschlossene Güterwagen (längere Zweiachser).

- Bohren Sie mittig, in Fahrtrichtung zwei Löcher, Abstand 20mm, Durchmesser 5mm.

- Montieren Sie den Reinigungsschuh mit den beiden Schrauben unter dem Wagen.

- Drücken Sie den Reinigungsfilz fest an das Klettband und beträufeln Sie den Filz mit

unserer Schienenreinigungsflüssigkeit.

- Stellen Sie den Wagen nun auf das Gleis. Je nach Bedarf können Sie Ihren Wagen noch mit

den beiden Bleiwürfeln beschweren. Das Eigengewicht des Reinigungsschuhs ist für die

Gleisreinigung völlig ausreichend.

# Schneider - Selten, alt und (damals) wohl preiswert…

Firma Schneider-Modellbahnzubehör
Martin Schneider
7336 Uhingen
Stuttgarter Str. 167

In der Miba 1/1967 - Seite 45 - ist die zugehörige Anzeige der Firma Schneider;

damaliger unverbind. Richtpreis DM 3,-

# rail4you.ch TURBOSAUGER™

# rail4you.ch▲ Bahntechnik Mechatronik Informatik ▲ Erich R. Iten ▲ Postfach 20, CH-5325 Leibstadt ▲ info@rail4you.ch

Der TurboSauger ist eine Neuentwicklung von Erich Iten

# Es ist ein rein funktionales Werkzeug zur Reinhaltung der 							Schienen und hat eine ordentliche Saugleistung.

# Der Preis konnte von mir leider nicht eruiert werden, auch 							sollte einem sollte einem solch ein Werkzeug als

# Funktionsmodell gefallen. Da erscheint mir das LUX-							Modell wesentlich besser.

# CMX Clean Machine™ HO Scale	– The Best Rail Cleaning System for any Scale		 $149.95

# https://tonystrains.com/product/cmx-clean-machine-ho/

When used as directed the CMX Clean Machine will clean your track better than any other method available or your money back.

FEATURES

- Precision Machined Parts.             		 	- Solid Brass Construction.

- Non-unraveling pads.				- Body mount Kadee couplers.

- Easy Fill Design.					- Leak proof valve and fill port.

- Heavy weight does the job.				- Quick Change Pads.

- Drag pads won’t catch on switch points, frogs, and any other pieces of trackwork.

- Spill resistant design.				- Solvent proof design.

- Both solvent/abrasive options.			- Large reservoir.

- Multi-directional (push or pull)			- Controllable dispensing rate.

# Centerline Products, LLC      									$74.00

# http://www.centerline-products.com/catalog.html

# Centerline Products, LLC manufacturers model railroading's premier non-abrasive and non-derailing rail and wheel cleaning cars.

# The patented "Limited Slip Roller" type of Rail Cleaner is a tested and proven concept in rail (and wheel) cleaning, and has been used by Centerline for over 20 years. It is not only remarkably effective, but it also has significant advantages over other products previously available for this purpose:

- Limited Slip rolling action that "scrubs" the rails for rapid removal of deposits.

- May be used "wet" for rapid rail and wheel cleaning.

- May be used "dry" to clean the rails more slowly.

- May be used continuously without harm to rails or wheels.

- Highly Snag and De-rail Resistant because of rolling action.

- Will NOT damage delicate turn-outs.

- Totally non-abrasive -- leaves no particles or other matter for secondary clean-up.

# Menalux D18N Zubehör-Kit 8-teilig, Mikrodüsen-Set,

# kompatibel mit allen Staubsaugertypen mit 32/35 mm     			             13,49,-€

# - Mini Zubehörset

# - Passend für alle Staubsaugertypen

# - Zur Beseitigung von Schmutz bei kleinen Gegenständen und an schwer zugänglichen Stellen

# - Optimal für die Staubentfernung auf technischen Geräten oder empfindlichen Gegenständen

# - Ideal für die Reinigung der Modellbahn, Stereoanlage oder der PC-Tastatur

http://www.amazon.de/Menalux-D18N-Zubeh%C3%B6r-Kit-Mikrod%C3%BCsen-Set-Staubsaugertypen/dp/B000VZ0C70/ref=sr_1_1/277-9805732-2454260?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1464015301&sr=1-1&keywords=modellbahn+staubsauger

Miele SMC 20 Micro Zubehör-Set    						             38,99,-€

# - Im Aufbewahrungskoffer sind alle Zubehöre jederzeit griffbereit

# - Micro-Schlauch mit Kombidüse

# - Micro-Saugpinsel zum schonenden Entstauben

# - Micro-Fugendüse zum Erreichen kleiner Fugen und Spalten

# - Lieferumfang: Miele SMC 20 Micro Zubehör-Set

http://www.amazon.de/Miele-SMC-20-Micro-Zubeh%C3%B6r-Set/dp/B0002HOP52/ref=sr_1_2?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1464015561&sr=1-2&keywords=modellbahn+staubsauger

# Hans Weiss  SR24 Dampf- und Reinigungsöl

Dampf- und Reinigungsöl ist ein unverzichtbares Elixier für jede Modellbahnanlage.

Zum absolut unverzichtbaren Zubehör jeder Modellbahn gehört "Modellbahnöl". Diese allerdings eher verwirrende Bezeichnung bezieht sich auf das "Dampf- und Reinigungsöl", das von mehreren Herstellern angeboten wird. Marktführend ist das seit 40 Jahren bewährte "SR24 Modellbahnöl".

Das Mittel besteht aus einer Mischung verschiedener leichtviskoser Öle. Es handelt sich dabei im Wesentlichen nicht um Schmieröl, sondern eher um ein Reinigungsmittel.

Für folgende Einsatzzwecke eignet es sich vorzüglich:

  - Als Dampföl kann es in den Rauchgeneratoren aller Baugrößen und von allen Herstellern verwendet werden. Da es praktisch rückstandsfrei verdampft, eignet es sich für Dampfloks genauso wie z. B. für Industriemodelle mit einem Schornstein.

  - Als Reinigungsöl zeigt es besondere Stärken:

Entweder, Sie tränken einen Lappen und wischen damit über die Gleise

oder Sie benutzen es als Reinigungsflüssigkeit in einem Schienenreinigungswagen.

Wer über ein Ultraschallbad verfügt, kann das Mittel auch dort als Reinigungsflüssigkeit einsetzen, es wirkt sofort schmutzlösend und greift keinen Kunststoff an.

  - Wenig bekannt sind die Einsatzmöglichkeiten im Haushalt:

Wer hat sich nicht schon über fiese Kleberückstände von Preisauszeichnungen und anderen Aufklebern geärgert? Mit "SR24 Modellbahnöl" entfernen Sie diese Rückstände bzw. den ganzen Aufkleber ganz einfach:

Satt einstreichen und einige Minuten einwirken lassen, dann können Sie den Aufkleber ganz leicht abziehen und die Kleberückstände abwischen.

# SR 24 Modellbahnöl 1 Liter, Dampföl, Reinigungsöl, Ultraschallbad mit Spritze	        13,95,-€

# Als Dampföl:

# - Bestens geeignet für Rauchgeneratoren/Rauchsätze sämtlicher Baugrößen und Hersteller (Seuthe, -

Märklin, Faller, Vollmer...) für Dampfloks, Dampfschiffe, Kamine von Modellhäusern, uvm.

- Leicht dosierbar durch Tropfeinsatz

- Einfaches Befüllen von Dosierspritze

- Keine Beschädigung an den Dampfgeneratoren und Rauchsätzen

- Verdampft rückstandsfrei

Als Reinigungsöl:

- Wirkt sofort schmutzlösend

- Löst hartnäckiges altes Fett, Öl und sonstige Verschmutzungen

- Reinigt Lokgetriebe, Achslager und Radlaufflächen

- Ideal für die Schienenreinigung mit Leinenlappen oder Filz

- Optimale Reinigungsflüssigkeit für Ultraschall-Bad

- Greift keine Kunststoffe an

- Zur Schienenreinigung Leinenlappen oder Filz satt mit Modellbahnöl SR 24 tränken und über die

Schienen wischen.
- Regelmäßige Anwendung garantiert sicheren Stromkontakt und beste Zugkraft der Loks.

- Im Ultraschall-Bad hervorragend als Reinigungsflüssigkeit geeignet.

- Modellbahnöl SR 24 nicht offen stehen lassen, sonst verflüchtigt sich das Reinigungsöl.

- Modellbahnöl SR 24 ist kein Schmieröl, es sollte nach der Reinigung mit einem Lappen bzw. an engen

und schwer zugänglichen Stellen mit Druckluftspray entfernt werden.

Wir empfehlen, die gereinigten Lok-Teile mit geringen Mengen hochwertigen Schmiermitteln einzuölen bzw. einzufetten.

Für schnelllaufende Teile sind Öle besser, für langsam laufende Teile, wie Zahnrad-und Schnecken-getriebe sind Spezialfette besser. 
Achtung:  Kein Spielzeug  -  Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren!

SR 24 - Warnhinweise gemäß EG-Verordnung:

Xn:     Gesundheitsschädlich

R65:    kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

S2:      darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S46:    bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und

Verpackung/Flasche/Etikett vorzeigen

S62:   bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung/Flasche

oder Etikett vorzeigen.

Hersteller: Hans Weiss, Im Breiten Baum 2, 72657 Altenriet   Telefon  07127 - 35020

# Novadur - Steam & Clean Dampfdestillat                                                                     3,40 € per 50 ml

# Schnellübersicht

Neuartiges, äußerst realitätsbezogenes Dampfdestillat mit naturgetreuer Rauchentwicklung. Für alle Rauchgeneratoren in Lokomotiven, Schiffsmodellen, Modellhäusern sowie für sonstige Anwendungen.

# Details:

Produktvorteile: 
• Der Rauch steigt wie beim Original nach oben. Natürlich ergibt sich dadurch ein realistischeres Bild
• Umfangreiches Gutachten auf Materialverträglichkeit durch ein unabhängiges Prüflabor
• Umfangreiches Gutachten auf gesundheitliche Auswirkungen durch ein unabhängiges Prüflabor
• Nicht Krebs erregend
• Ausgiebig getestet durch begeisterte Modellbauer und für sehr gut befunden
• In Großverpackung lieferbar (5 Liter). Dadurch sehr interessant für Großmodelle (z.B. Schiffsbau)
• Sehr genau dosierbar (tropfenweise, kein Verschütten) durch speziellen Pipettenverschluß.

Keine für Kinder gefährliche Spritze zum Einfüllen notwendig.
• Von großen Modellbahnherstellern empfohlen

Lieferbar sind: 
50 ml/Flasche (48 Flaschen im Karton)		3,40 € per 50 ml
125 ml/Flasche (24 Flaschen im Karton)		6,20 € per 125 ml
250 ml/Flasche (24 Flaschen im Karton) 		9,50 € per 250 ml
500 ml/Flasche (12 Flaschen im Karton) 		auf Anfrage
1000 ml/Flasche (12 Flaschen im Karton)		auf Anfrage
5000 ml/Kanister (90 Kanister per Europaletten) - für die Vielfahrer unter uns

# http://www.novadur.de/produkte/outdoor-hobby/fur-die-modelleisenbahn/steam-clean-dampfdestillat.html

Höfer Chemie GmbH Isopropanol 99,9%                                                                        6 x 1 L  18,95

# https://hoefer-shop.de/technische-chemikalien/isopropanol/1-liter/476/6-x-1-l-isopropanol-99-9

Als Bestandteil vieler Desinfektionsmittel ist Isopropanol für seinen charakteristischen, stechenden Geruch bekannt. Darum immer für eine gute Belüftung sorgen!

Aufgrund seiner Fettlösekraft wird es in Industrie,  Haushalt und Hobby als Reinigungsmittel genutzt. Breite Verwendung findet es aber auch als Hilfsmittel zur Entfernung von Schmutzbelägen auf Modellbahnschienen und Kleberückständen (z.B. im KFZ-Bereich zur Säuberung des Lacks vor Polituranwendungen), als Lösungsmittel für Fette, Harze, Lacke, und Tinte, als Schimmelentferner und Schallplattenreiniger.

Achtung: Nicht als Dampfdestillat verwenden. Nur zur Reinigung! Brandgefahr.

# Nur zur Oberflächenbehandlung geeignet!

# Leicht entzündlich (VbF:B)! Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen!

# Gut verschlossen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

# Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden.

# Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

# Vor Kontakt mit elektrischen Geräten Lösung vollständig abtrocknen lassen.

# https://media.hoefer-shop.de/media/pdf/ab/7e/f6/SDB_IPA_99-9_DE56b0af9bbd80d.pdf

# Hier ein weiterer Verkäufer von kleineren Mengen auf Ebay:

Isopropanol Isopropylalkohol 99,9%, Iso, Reiniger, Entfetter, Lösemittel                   100 ml  1,40

# http://www.ebay.de/itm/100-ml-Isopropanol-Isopropylalkohol-99-9-Iso-Reiniger-Entfetter-Losemittel-/360887366174?hash=item540690321e:g:J98AAOxyTMdTK-q3

# - Vielseitige Anwendung zur Reinigung von verunreinigten Oberflächen in der

# Lebensmittel-, Kosmetik-, Haushalt- und Industriebranche

# - Lösungsmittel für Fette, Harze, Lacke, Tinte usw.

# - Isopropanol ist bestens geeignet zur Fettlösung, Reinigung von Naturprodukten, Lösungsmittel zur

# Kristallisation, Zusatz in Frostschutzmitteln, Wischwasserzusatz, Schwitzschicht und Fettschicht       von Kunstnägeln zu entfernen uva.

Fotos der

Fa. Höfer Chemie GmbH
Friedrichsthalerstr. 5
66280 Sulzbach

lux-modellbau Lokreiniger Modellreiniger 500ml Reiniger usw.                                           10,15,-€

Lokreiniger, Modellreiniger

500ml Reiniger für Loks, Autos, Waggons, RC-Modelle usw.

Ein Produkt der Firma Modellbau Schönwitz.

Der schnelle Helfer für die Hobbywerkstatt.

Ein Spezialreiniger für Modellbahn und Modellbau:

  - Hochwirksam

  - Rückstandsfrei

  - Schnellentfettend

  - Entfernt Staub, Schmutz, Öl und Fett, Abrieb von Kohle

und Bürste an Elektromotoren. Gummi- und Kunststoffteile

Vor Besprühen auf Verträglichkeit überprüfen.

Diese Teile können bei längerer Einwirkung aufquellen und beschädigt werden.

Daten:

- 500ml Sprühdose

- Trocknet schnell und rückstandsfrei

- Reinigt und entfettet materialschonend Ihre Modelle

- Bindet den Abrieb von Kohlebürsten und spült diesen weg.

http://kokologgo.de/shop/de/Modellbau_Schoenwitz/Lokreiniger_Modellreiniger_500ml_Reiniger_fuer_Loks_Autos_Waggons_RC-Modelle_usw

# lux-modellbau KS-10 Kontaktöl 				   		                        12 ml.  9,50,-€

"Leitende Schmierung"

KS-10 verwendet man in der Niederspannungstechnik an allen beweglichen Gleit- und Reibstellen, damit es nicht zu Aussetzern und Störungen im Bewegungsablauf kommt.

Das Kontaktöl KS-10 verhindert Funkenflug und Korrosionsbildung an stromführenden Lokomotiven- und Waggonradsätzen und steigert somit die mechanische Lebensdauer. Bewegungsabläufe an Kontaktstellen mit niedrigem Federdruck laufen weich und geschmeidig!

Und so verwenden Sie KS-10:
Tragen Sie eine Kleinstmenge Kontaktöl KS-10 zwischen den Kontaktflächen auf.

Achtung: Führen Sie vorsorglich immer einen Verträglichkeitstest durch.

Das Kontaktöl KS-10 (Art.-Nr. 8887) ist erhältlich als Dosierstift mit 12 ml.

# lux-modellbau KC-05 Kontaktcreme						              20g 8,50,-€

"Kein Flackern ~ Kein Funkenabriss ~ Weniger Verschleiß"

KC-05 verhindert Stromunterbrechungen und Verschleißerscheinungen an mechanisch beanspruchten Kontaktstellen, wie z.B. Achs- und Radschleifer in Modellbahnfahrzeugen oder Schienenverbindern.

Bereits geringe Mengen dieser dauerelastischen Kontaktcreme sorgen für eine erheblich höhere Kontaktsicherheit und verhindern eine Funkenbildung zwischen den stromübertragenden, mechanischen Bauteilen. Die Reibkräfte zwischen Kontaktblech und Radsatz werden reduziert und die Leitfähigkeit erheblich gesteigert.

Und so verwenden Sie KC-05 Kontaktcreme:
Geben Sie eine Kleinstmenge Kontaktcreme KC-05 auf eine Pinzettenspitze oder einem Holzstäbchen und verteilen Sie die Creme gleichmäßig zwischen den Kontakten.

# lux-modellbau KSP-98 Kunststoffpolitur						  30 ml 3,50,-€  100 ml  7,50,-€

# Die Kunststoffpolitur KSP-98 ist eine dünnflüssige Reinigungs- und Poliermilch in annähernd farblosem Zustand und eignet sich für Kunststoffe aller Art und 
reinigt ohne Kratzer zu verursachen.

# Anwendungsgebiete: Reinigung verschmutzter Auto- und Eisenbahnmodelle sowie vieler Haushaltsgegenstände.

# Und so verwenden Sie KSP-98:
Einige Tropfen KSP-98 auf ein weiches Tuch geben und die zu reinigende Fläche unter leichtem Druck abreiben. Anschließend die bearbeitete Fläche mit einem  weichen Tuch gründlich nachpolieren.

# lux-modellbau DLE-90 Druck- und Lackentferner                                30 ml 4,00,-€  100 ml  9,50,-€

Aus "Alt" mach "Neu"

Mit DLE-90 können Sie auf nahezu allen handelsüblichen Metall- und Kunststoffmodellen Bedruckungen und Lackierungen entfernen, ohne das Basismaterial zu beschädigen.

Anwendungsgebiete sind zum Beispiel:

- Reinigung und Aufarbeitung patinierter Auto- und Eisenbahnmodelle

- Beseitigung unerwünschter Beschriftungen und Lackschichten

- Entfernung von Chromlackierungen an Automodellen

- Beseitigung von Lackrückständen auf Modellverglasungen, usw.

# lux-modellbau Wartung - Pflege - Restauration

| Glashaarradierer (Art.-Nr. 9052) 4,50,-€ |  |
| --- | --- |
| - Reinigungs- und Polierstift (reinigt- schleift- poliert). |  |
| Schleifgummi 8,50,-€ |  |
| - Art.-Nr. 9053 fein - Art.-Nr. 9054 grob - Art.-Nr. 9055 mittel |  |
| Präzisionsfett (Tillwich) 25g (Art.-Nr. 9056) 11,50,-€ |  |
| - Spezialfett |  |

http://www.lux-modellbau.de/cms/upload/downloads/kataloge_flyer_prospekte/Reinigungs-%20und%20Pflegemittel.pdf

http://www.lux-modellbau.de/cms/upload/downloads/kataloge_flyer_prospekte/Spur_HOe.pdf

Elektronische Schienenreinigung.

Neben der Verwendung der  oben beschriebenen mechanischen Schienenreinigung bietet sich auch die elektronische Schienenreinigung mittels Hochfrequenz an. Bisher war nur die britische Firma Relco für die Herstellung und den Vertrieb eines solchen Geräts bekannt. Relativ neu bietet nun auch Gaugemaster ein baugleiches Gerät an, welches einfach zwischen Transformator und Schiene geschaltet wird und bei Bedarf automatisch mittels eines hochfrequenten Stromes den verschmutzen Gleisabschnitt ionisiert, die Verschmutzung neutralisiert und die Schmutzpartikel zerkleinert. Die Geräte von Gaugemaster sind für einen einzelnen oder kombiniert für zwei separate Stromkreise erhältlich.

Für den problemlosen Einsatz eines elektronischen Schienenreinigers ist es von Nöten, dass man dessen Funktionsprinzip versteht und seine Anlage vor einem Einbau entsprechend angepasst hat. Das Gerät reagiert mit einem hochfrequenten Impuls, sobald es eine kurze Unterbrechung bei der Stromführung zum Elektromotor der Lokomotive feststellt, wie er z.B. beim Überfahren eines verschmutzten Gleisbereichs auftritt.

Zwei Ursachen, welche das Funktionieren des Geräts absolut unmöglichen machen, fallen auf und sollten hier Erwähnung finden:

1. Es dürfen keine originalen Anschlussgleise von Märklin verwendet werden. Der darin eingebaute Radio/TV-Funk-Entstör-Kondensator bewirkt einen konstanten, kleinen Stromfluss zwischen beiden Schienenleitern, womit ein kurzfristiger Aussetzer bzw. eine Stromunterbrechung einer fahrenden Lokomotive durch den Gleisreiniger nicht mehr festgestellt werden kann.

2. Es darf nur eine Lokomotive pro Stromkreis (resp. Blockbereich, an welchen der elektronische Gleisreiniger angeschlossen ist) eingesetzt werden.  Sobald zwei oder mehr Lokomotiven gleichzeitig auf dem gleichen Abschnitt fahren, kann das Gerät eine kurzfristige Stromunterbrechung bei einer der Maschinen ebenfalls nicht mehr detektieren und darauf registrieren. Eine elektronische Gleisreinigung bei Mehrzugbetrieb auf dem gleichen Strom- bzw. Blockbereich ist also nicht möglich.

Andernorts wird von Beschädigungen an den Motoren (Kollektoren) der Lokomotiven berichtet, die auf die Verwendung eines elektronischen Schienenreinigers zurückzuführen sein sollen.

Eine Zusammenfassung verschiedener Meinungen und Erfahrungen zum Thema bietet die Southern E-Group (Eisenbahnfreunde und -historiker sowie Modellbauer der Southern Railways of the United Kingdom in englischer Sprache an.

# Gaugemaster HF-2 High Frequency Electronic Track Cleaner - Double Track

| Brand: | Gaugemaster |
| --- | --- |
| PartNumber: | HF-2 |
| Scale / Type: | N / HO / OO / O Scales |
| Our Code: | GMC-HF2 |

INSTALATION INSTRUCTIONS FOR MODEL ‘HF-2’

the track cleaner will greatly enhance the period of operation and low speed locomotive movements by superimposing a harmless high frequency signal on to the track power. When resistance, due to poor contact and above a preset level is detected the high frequency signal is automatically turned on, ionising the air gap between rail and conducting locomotive wheel and burning of the dirt and residue. When contact is restored the high frequency signal is turned off.

Disconnect any previously fitted track supplies. Connect the unit as shown in the diagram.

Without a locomotive on the tracks the neon indicators will glow and it may be possible to detect a tingling sensation when touching the track. Placing a locomotive on the track will cause the relevant

neon indicator to extinguish.

Whilst the locomotives are in operation the neon indicators will flicker from time to time, depending upon the track condition.

Designed for gauges ‘Z’, ‘N’, ‘OO’, or similar the HF-2 will work on all types of track.

Input voltage range 10 to 20Vac. Maximum track current 1 Ampere. This unit will not function with High Frequency Lighting Generators, Multiple Train Control Systems or with accessories that are powered from the track and some power clips. Water based glues in the region of the track should be allowed to fully dry before use. Track cleaners must be fully isolated from additional controllers and may only be common returned with other track cleaning circuits.

Note: Incorrect connection may damage the unit. AVOID DROPPING - DELICATE

ELECTRONICS. The unit has no serviceable parts and should not be opened.

Doing so may invalidate your warranty.

GAUGEMASTER CONTROLS plc

GAUGEMASTER HOUSE, FORD ROAD, ARUNDEL, WEST SUSSEX. BN18 0BN ENGLAND

Tel: 01903 884321 Fax: 01903 884377 E-mail: gaugemaster@gaugemaster.co.uk

Web Site: www.gaugemaster.com

# Busch 1690 - Cyber Clean Modellbau-Reiniger 					       4,49,-€ - 6,24,-€

## Modellbau-Reiniger - super einfach in der Anwendung:

## Auf Oberfläche drücken oder rollen und der Schmutz ist weg!

## Bei filigranen Teilen vorsichtig tupfen!

## Produktbeschreibungen

- Schmutz absorbierende High-Tech Reinigungsmasse!

- Ideal um Modelle, Sammelobjekte usw. zu säubern!

- Entfernt Schmutz und Staub und eliminiert 99,999% der Keime!*

- Reinigt u.a. Zwischenräume, Fugen, Schlitze und unebene Oberflächen!

- Entfernt Fett und Abrieb z.B. von Schienen und verbessert dadurch die Stromleitfähigkeit!

- Hinterlässt keine Rückstände!

- Patentierte Reinigungsformel!

Einfach Cyber Clean® auf die zu reinigenden Oberflächen drücken oder rollen (nicht wischen!). Staub und Schmutz werden von Cyber Clean® aufgesogen und eingeschlossen. Eine Membran-Funktion im Cyber Clean® verhindert das Wiederaustreten der eingefangenen Rückstände. Gleichzeitig werden Keime eliminiert (desinfizierende Wirkung).

Die perfekte Reinigung von Modellen:

Cyber Clean® passt sich der Oberfläche von Modellen an und »saugt« Staub und Dreck aus allen Ritzen und Vertiefungen. Im Gegensatz zu einer Reinigung mit Pinsel oder Tuch wird der Schmutz nicht verwischt, sondern von der Reinigungsmasse gebunden. Dadurch auch für unebene Oberflächen wie Hausdächer, raue Straßenoberflächen usw. ideal geeignet.

Für alle Oberflächen geeignet:

Cyber Clean® hinterlässt keine Rückstände, daher ist es für die Reinigung von allen Oberflächen geeignet, auch z.B. von Holz oder Karton (Materialien, die häufig bei Laser-Cut-Bausätzen zum Einsatz kommen). Cyber Clean® enthält Alkohol, der Fett und Abrieb z.B. von Schienen oder Straßenelementen von Autorennbahnen entfernt und dadurch die Stromleitfähigkeit verbessert. Cyber Clean® ist auch für die Reinigung von Tastaturen (Computer, Handy usw.), Elektrogeräten (CD-Player usw.), Lüftungsgitter (z.B. im Auto), Blätter von Pflanzen und Spielzeug geeignet.

Wichtig zu wissen:

Cyber Clean® ist mehrfach verwendbar bis es gesättigt ist (vgl. Farbskala auf der Verpackung). Cyber Clean® kann austrocknen - daher nach Gebrauch in dem wiederverschließbaren Beutel aufbewahren. Cyber Clean® ist kein Fleckenentferner. Vor der Reinigung von wertvollen Produkten an einem nichtsichtbaren Teil des Produkts probieren. Cyber Clean® ist aus umweltfreundlichen Stoffen zusammengesetzt und biologisch abbaubar. Prinzipiell ist Cyber Clean® unbedenklich. Es ist aber kein Spielzeug und sollte wie alle Reinigungsmittel für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Der Cyber Clean® Modellbau-Reiniger wird exklusiv für Busch produziert.

Lieferung im wiederverschließbaren Beutel. Packungsinhalt 75 g.

* Getestet nach EN 1040, EN 1275 und EN 1369 - Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans (99.999%) & Aspergillus niger (99%).

# http://www.amazon.de/dp/B003VO8B5I/?smid=A3K7SN5NMU56EZ&tag=test-mark-pk02-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B003VO8B5I&ascsubtag=b1hemfOYDj3naPj3jeEkrw

# http://www.myracer.de/DIGITAL-132/-Wartung/CyberClean-Modellbaureiniger::2757.html?MODsid=63tg4idk8upa7sipt5v8i0p9i2

# So, liebe Forum-Freunde.

# Das war ein kurzer Überblick über viele Möglichkeiten, dem Schienendreck mit Hilfe verschiedener Reinigungsmaterialien zu Leibe rücken zu können.

# Die Liste ist unvollständig und kann jederzeit verbessert, vergrößert und abgeändert werden.

# Gerne werden weitere Vorschläge der Schienenreinigung aufgenommen bzw. weitere Fabrikate, welche hier fehlen sollten, ergänzt.

# Jürgen Kozok – Gomaringen

# j.kozok@web.de

# Geschrieben unter Zuhilfenahme verschiedener Internetseiten, welche auf alle bei den jeweiligen Produkten und Herstellern aufgeführt sind.

# Dazu natürlich Posts von Forumsmitgliedern des Facebook - Märklin H0-Forums, welche sich mit dem Thema Schienenreinigung befasst haben. Ich habe keine Zitate benutzt, sondern alle Texte, welche von den Forumsmitgliedern verfasst worden sind, in meinem Wortlaut wiedergegeben.

# Folgend noch Berichte aus dem Märklin Magazin 06 2001 und 01 2002